Основы компьютерной техники (Computer Organization. Basis)

БГТУ

кафедра ПИ

доцент Самаль Дмитрий Иванович т. 293-23-79,	dmitry_samal@mail.ru, a.510б-5

Лекция 5

«Организация памяти-II» 2020

План лекции

- Блочная организация основной памяти

- Микросхемы памяти

Слайд 2

# Memory Оrganization

8-бит – 20 выводов,	12 бит – 14 выводов.

Слайд 3

# Memory Chips

### Two ways of organizing a 4-Mbit memory chip.

Слайд 4

# Memory Chips

### Two ways of organizing a 512 Mbit memory chip.

Слайд 5

Блочная организация памяти

Емкость современных ОЗУ слишком велика для одной ИМС. Также объединение нескольких ИМС ЗУ необходимо если разрядность ИМС меньше разрядности ШД.

###### ЕслиобъединитьнесколькоИМСпоадреснымвходамдонужной                                          разрядности->этомодульпамяти(можетсостоятьиизоднойИМС).

Одинилинесколькомодулей–банкпамяти.

Dn-1

D1

D0

…

ИМС 0

ИМС 1

ИМС n-1

…

An

Am #CS

#WR

Слайд 6

# Блочная организация памяти

Для получения ЗУ нужной ёмкости – объединение нескольких банков памяти. Адрес ячейки A памяти из B банков -> (b,w), где b – номер банка, w – адрес ячейки в банке.

Три схемы распределения адресов A на (b,w): Блочная(номербанкаb–старшиеразрядыадреса)                                Циклическая(b=AmodB;w=AdivB)

Блочно-циклическая(комбинациядвухпредыдущих                                                          схем)

Пример – память ёмкостью 512 слов – четыре банка по 128 слов в каждом (типовая структура по блочному принципу).

Слайд 7

# Блочная организация памяти

Адресное пространство памяти разбито на группы последовательных адресов. Каждая такая группа обеспечивается отдельным банком памяти. Для обращения используется 9-разрядный адрес, семь младших разрядов которого (А6 - А0) поступают параллельно на все банки памяти и выбирают в каждом из них одну ячейку.

Слайд 8

# Блочная организация памяти

Два старших разряда адреса (А8, А7) содержат номер банка. Выбор банка обеспечивается либо с помощью дешифратора номера банка памяти, либо путем мультиплексирования информации рис. иллюстрирует оба варианта). В функциональном отношении такая ОП может рассматриваться как единое ЗУ, емкость которого равна

суммарной емкости отдельных банков, а быстродействие – быстродействию отдельного банка.

Слайд 9

# Расслоение памяти

A1,A0

A8…A2

2

0

1

2

3

508

509

510

511

Регистр

Регистр

Регистр

Регистр

1

3

Блочная организация позволяет ускорять работу с памятью, а так же легко наращивать объём ЗУ. Скорость – из потенциальной возможности параллельного обращения к нескольким банкам одновременно. Один из вариантов – расслоение памяти. Вего основе–чередованиеадресов(addressinterleaving),т.е.иное

###### распределение              адресов.

Слайд 10

# Расслоение памяти

A1,A0

A8…A2

2

0

1

2

3

508

509

510

511

Регистр

Регистр

Регистр

Регистр

1

3

В каждом такте м.б. только один адрес на ШД и параллельное обращение к банкам невозможно, но в случае расслоения можно менять адрес каждый такт – и выбирать банки со сдвигом по адресу. Адреса запоминаются в регистрах банка и дальше – параллельная обработка. При B банках – время доступа сокращается почти в B раз.

Эффект – при посл. доступе.

Иначе – ситуация

«конфликт по доступу»

- если два и более запросов подряд к одному

банку.

Слайд 11

# Расслоение памяти

Блочно-циклическая схема расслоения – каждый модуль – из нескольких банков, адресуемых по круговой схеме. Адреса между – модулями по блочной схеме. В итоге – адрес ячейки разбивается на три части: модуль,банк,ячейкабанка.

Модуль0

Модуль1

Модуль2

Модуль3

Банк0

0

2

…

126

Банк1

1

3

…

127

Банк2

128

130

…

254

Банк3

129

131

…

255

Банк4

256

258

…

382

Банк5

257

259

…

383

Банк6

384

386

…

510

Банк7

385

387

…

511

###### Расслоение    хорошо    работает   дляобычнойзадачи–благодаря свойствулокальности.Вмногопроцессорныхсистемахсобщей                                               памятью–несколькоконтроллеровдляавтономнойработы–по                                        отдельныммодулям.Чембольшебанков–темменьшевероятность

конфликта.Всуперкомп-реNECSX/3–128банковосновнойпамСялатйид 1.2

# Организация микросхем памяти

Интегральные микросхемы (ИМС) памяти организованы в виде матрицы ячеек, каждая из которых в зависимости от разрядности ИМС состоит из одного или более запоминающих элементов (ЗЭ). Каждый ЗЭ способен хранить 1 бит информации.

Для ЗЭ любой полупроводниковой памяти характерно:

- два стабильных состояния 0 и 1;

- в ЗЭ (хотя бы один раз) может быть произведена запись информации, посредством перевода в одно из двух возможных состояний;

- для определения состояния ЗЭ его содержимое может быть считано.

###### ПриматричнойорганизацииИМСпамятиреализуетсякоординатный                                                              принципадресацииячеек.

Адресячейкиразделяетсялогикойвыборанадвесоставляющие–                                                           адресстрокииадресстолбца.

###### Адресазапоминаютсявсоответствующихрегистрах.Дешифраторы                                              регистроввыбираютвертикальныеигоризонтальныелинии,на                                                       пересечениикоторыхнаходятсяпоодномуЗЭ.

Слайд 13

T

Микросхемы памяти

Разрядность – количество ЗЭ с одним адресом (ячейка).

Слайд 14

# Организация микросхем памяти

Для синхронизации процессов фиксации и обработки адресной информации ИМС – сигналы RAS (Row Address Strobe) и CAS (Column Address Strobe).

При записи – информация сначала в регистр потом в ячейку. При чтении – из ячейки в регистр и потом на шину. Обычно входной и выходной регистр – один и тот же.

Усилителисчитывания/записи(УСЗ) служатдля                                         электрическогосогласованиясигналовнавыходахИМС.                                     ОбычночислоУСЗ=числузапоминающихэлементовв                                                       строке.

Слайд 15

# Организация микросхем памяти

Управление памятью – контроллер памяти. Либо входит в состав ЦП либо внешнего по отношению к памяти устройства (в последних ИМС – частично функции контроллера передаются памяти).

ИМС памяти может работать как по синхронному так и асинхронному протоколам. Контроллер памяти – только по синхронному. Типичная операция требует как минимум пяти тактов:

•Указаниетипаоперациииустановкаадресастроки

•ФормированиеRAS

#### •Установкаадресастолбца

•ФормированиеCAS

#### •ВозвратсигналовRASиCASвнеактивноесостояние.

Слайд 16

# Организация микросхем памяти

Типичный доступ к памяти (на примере чтения):

- Сначала на WE – уровень сигнала операции чтения.

- На адресные входы – адрес строки, сопровождаемый стробом RAS.

- По заднему фронту RAS, адрес – в регистре адреса строки и дешифрируется.

- После стабилизации выбранная строка – подключается к УСЗ.

- На ША подаётся адрес столбца и строб CAS. По заднему фронту CAS адрес – в регистре адреса столбца. Одновременно подготавливается регистр данных.

- После стабилизации сигнала CAS информация с выбранных УСЗ заносится в регистр данных.

###### Дляуменьшениячислаконтактовмикросхемыадресастрокии                                           столбцавбольшинствемикросхемподаютсячерезодниитеже                                        контактыпоследовательнововремени(мультиплексируются)и                                              запоминаются,соответственно,врегистреадресастрокии                                                регистреадресастолбцамикросхемы.Мультиплексирование

обычнореализуетсявнешнейлогикой.

Слайд 17

# Организация микросхем памяти

Быстродействие ИМС характеризуют 4мя параметрами:

- tRAS- минимальное время от перепада сигнала RAS высокого уровня к низкому до момента появления и стабилизации считанных данных на выходе ИМС. Этот параметр соответствует времени доступа (типично – tRAS = 60 нс).

- tRC – минимальное время от начала доступа к одной строке микросхемы до начала доступа к следующей строке. Иными словами – длительность цикла памяти (при tRAS = 60 нс, tRС = 110 нс).

- tCAS- минимальное время от перепада сигнала CAS высокого уровня к низкому до момента появления и стабилизации считанных данных на выходе ИМС. (для tRAS = 60 нс, tСAS = 15 нс).

- tPC – минимальное время от начала доступа к одному столбцу микросхемы до начала доступа к следующему столбцу (при tRAS = 60 нс, tPС = 35 нс).

Слайд 18

# Организация микросхем памяти

Структурная схема БИС динамичес- кого ОЗУ с четырьмя банками

Слайд 19

# Организация микросхем памяти

Основными компонентами структурной схемы БИС динамического ОЗУ с четырьмя банками являются четыре банка памяти, представляющих собой матрицы элементов памяти с дешифраторами строк и столбцов и усилителями чтения- записи.

Кроме собственно банков памяти, в состав ОЗУ входят :

- буфер адреса, фиксирующийадресастрокиистолбца;

###### счетчик регенерации, формирующийадресстроки,вкоторой                       должнавыполнятьсяочереднаярегенерация;

- дешифратор команд, определяющий,какоедействие                (командудолжнавыполнитьмикросхемавсоответствиис                                     поданнымиуправляющимисигналами(исигналомA10);

- схемы          управления,          формирующиеуправляющиесигналыдля остальныхузловмикросхемы;

- схемы коммутации данных, передающиечитаемыеили        записываемыеданныеиз/вбанкипамяти;

- буфер ввода /вывода данных, обеспечивающийсвязь

###### микросхемыпамятисшинойданных.

Слайд 20

# Организация микросхем памяти

Возможности ускорения ядра ЗУ ограничены – связаны с миниатюризацией ЗЭ. Успешнее ускоряют интерфейсную часть ЗУ (шесть фундаментальных подходов):

- Последовательный.

- Конвейерный.

- Регистровый.

- Страничный.

- Пакетный.

- Удвоенной скорости.

Слайд 21

# Организация микросхем памяти

Последовательный режим (Flow Through Mode) – адрес и управляющие сигналы подаются на микросхему до поступления синхроимпульса. В момент прихода синхроимпульса – вся информация запоминается в регистрах (по переднему фронту!) и начинается   операция   чтения.  Появлениеданныхнавыходе зависиттолькоотскоростивнутреннихцепеймикросхемыи                                                                синхронизируетсяТИ.

- Конвейерный режим (Pipelined Mode) – метод доступа к данным, при котором можно продолжать чтение по предыдущему адресу в процессе запроса по следующему. Чтение можно разбить на два интервала – 1. доступ к массиву и извлечение данных из ячейки и

###### 2. передача данных на выход. Операциипроизводятся             параллельнововремени.Первыйциклчтения–дольшенаодин                                         такт,всеостальные–быстрее,носмещеныотносительнозапроса                                                                   наодинтакт. Микросхемысконвейернымрежимоммогут                                         использоватьсявшинахсчастотамивдвоебольшими,чемдля

ИМСспоследовательнымрежимомчтения.

Слайд 22

# Организация микросхем памяти

Регистровый режим (Register to Latch) – регистр на выходе микросхемы. Адрес и упр. сигналы на шине до поступления синхроимпульса. По приходу ТИ – цикл чтения -> результаты в промежуточный регистр и хранятся до появления отрицательного фронта ТИ. С его поступлением передаются на шину.

###### Используетсяредко–вспециализированныхВМ(с                                             несимметричнымиТИ).Быстродействие=последовательному                                                                   режиму.

- Страничный (Page Mode) – основан на свойстве локальности по данным(командам) – доступ ко второй и далее ячейкам строки можно осуществлять быстрее -> не нужно менять адрес строки и обрабатывать его, достаточно лишь нового адреса столбца и CAS. Под «страницей» подразумевают строку матрицы ЗЭ ИМС памяти. Обычномикросхемысостраничнымдоступомхарактеризуют                                             последовательностьювидаx-y-y-y(числотактовнадоступк                                                         первойипоследующимвстрокеячейкам).

Слайд 23

# Организация микросхем памяти

Быстрый страничный режим (Page Mode) – развитие страничного режима. Отличие в способе занесения новой информации в регистр столбца. Полный адрес (строки и столбца) передаётся только при первом обращении к строке. Активизация буферного регистра адреса столбца производится не по сигналу CAS, а по заднему фронту RAS. Сигнал RAS остаётся активным на протяжении всего страничного цикла и позволяет заносить в регистр адреса столбца новую информацию не по заднему фронту CAS, а как только адрес на входе ИМС стабилизируется – т.е. практически по переднему фронту CAS.  Потеривремени сокращаютсянадватакта(передачаадресастрокииRAS).

##### Реальныйвыигрыш -лишьприпередачеблоков,

хранящихсяводнойстроке.Режимнашёлширокое                                      применениевмикросхемахOЗУ,особеннодинамического

##### типа.

Слайд 24

# Организация микросхем памяти

Пакетный режим (Burst Mode) – режим, при котором на запрос на данные по определённому адресу память возвращает пакет данных - не только запрошенную ячейку, но и ячейки, хранящиеся по нескольким последующим адресам. Разрядность памяти ВМ обычно – 1 байт, а ШД – 4 байта. Соответственно одно обращение к памяти требует последовательного доступа к 4 смежным ячейкам – пакету. Размер пакета может программироваться – 1,2 или 8 ячеек подряд. Адрес столбца заносится в ИМС только для первой ячейки пакета, а переход к очередному столбцу – внутри микросхемы -> исключение трёх из четырёх операций занесения адреса столбца в ИМС -> экономия времени.

- Удвоенной скорости (DDR – Double Data Rate) – передача данных по обоим фронтам синхроимпульса – т.е. дважды за период -> пропускная способность увеличилась в два раза.

- Доп. способы повышения скорости – внутренний кэш и шины…

Слайд 25

# Организация микросхем памяти

Синхронные ЗУ – все процессы осуществляются одновременно с тактовыми импульсами.

Асинхронные – момент начала следующего действия определяется моментом завершения предыдущего.

Но!Контроллерпамятивсегдаработаетсинхронно!

СоответственновасинхронныхЗУциклчтения                                        начинаетсяпозапросуотконтроллераиеслипамять                                      неуспеваетвтекущемтактевыдатьданные,то                                    контроллерсможетихсчитатьтольковследующем(по                                       фронтуследующегосинхроимпульса).Смысл                                           асинхроннойсхемытеряется.Впоследнеевремя                                             активнозамещаетсясинхроннымисхемами.

Слайд 26

Статическое и динамическое ОЗУ

DRAM

Простота схемы DRAM позволяет достичь высокой плотности размещения, в итоге, снизить стоимость.

Главный недостаток - что накапливаемый на конденсаторе заряд со временем теряется. Среднее время утечки заряда DRAM составляет сотни(десятки) миллисекунд, поэтому, заряд следует регенерировать.

Регенерация производится каждые 2-8 мс. Три типа регенерации:

Слайд 27

## Статическое и динамическое ОЗУ

Три типа регенерации:

- однимсигналомRAS(ROR–RASOnlyRefresh)

- сигналомCAS,предваряющимRAS(CBR–CASBefore                                                    RAS)

#### автоматическаярегенерация(SR–SelfRefresh)

RORиспользоваласьспервыхDRAM.НаШДподаётся                             адресрегенерируемойстрокииRAS–ячейкивыбранной                                   строкиповнутреннимцепяммикросхемызаписываются                                      обратно.ТаккаксигналCASнепоявляется,тоцикл                                                   чтения/записиненачинается.

#### Недостаток–ШАзанятавмоментрегенерации–                              доступкдругимустройствамВМпошинеблокирован.

Слайд 28

## Статическое и динамическое ОЗУ

CBR – если поступает сначала RAS а потом CAS то это цикл чтения/записи, если наоборот – то цикл регенерации. Адрес строки не передаётся, ИМС использует внутренний счётчик – по кругу.

Плюс–ШДнезанятавмоментрегенерации–доступк                                    другимустройствамВМпошинедопускается.

Слайд 29

## Статическое и динамическое ОЗУ

Скрытое выполнение регенерации by CBR.

ПричтенииDRAMпроисходитпотерязарядавсей                               строки–ихавтоматическиперезаписываетлогика                                               управленияИМСпамяти.

Слайд 30

## Статическое и динамическое ОЗУ

Автоматическая регенерация – режим энергосбережения (ЦП не работает, тактовый генератор

– тоже). ПриотсутствиивнешнихсигналовRASиCAS                     обновлениеRORиCBRневозможно->ИМСзапускает                             собственныйгенераторТИипроизводитрегенерацию                                                    самостоятельно.

Итого:

SRAM – быстрая (на порядок чем DRAM), но дорогая.

Быстрая синхронная SRAM может иметь время доступа – 1 такт ЦП, но высокая цена. Используется – в кэш L1-L3.

DRAM – даже самые быстрые требуют от 5 до 10 тактов ЦП на выдачу данных, но цена ниже.

Слайд 31

# Computer of the Day

- Интегральные схемы - Integrated Circuits (IC’s)

  - Отдельный чип имеет транзисторы, резисторы и «шины».

  - Изобретены в 1958 фирмой Texas Instruments,

  - Использовались в “третьем поколении” ЭВМ во второй половине 60-х; (1st = tubes, 2nd = transistors).

Некоторые компьютеры на ИС ...

- Бортовая система Apollo (первый комп. на луне)

  - ~5000 ИС: каждый с 3 транзисторами, 4 резисторами.

- Illiac IV – “The most infamous computer” (at that time)

  - Первый “massively parallel” компьютер: До 256 процессоров,

  - Разработан в 60е, построен в ранние 70е, реально использовался 1976-82

  - Цена: $31M : намного больше предусмотренного бюджета

  - Планировалось: 1000 MFLOP/s.	Реальность: 15 MFLOP/s (200 MIPS).

    - Превзойдён существовавшими коммерческими машинами типа

Cray-1

Слайд 32